1. Cấu trúc tổng quát

- Thư viện dùng:

  - Bounce2: chống dội nút nhấn.

  - Ticker: tạo timer định kỳ / trễ không chặn.

  - Adafruit_NeoPixel: điều khiển LED WS2812 RGB.

  - Adafruit_SSD1306 & Adafruit_GFX: điều khiển màn hình OLED I2C.

- 2. Phần cứng (Pin & Thiết bị)

| Thiết bị | GPIO | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| START / STOP | 39 / 36 | Nút nhấn điều khiển |
| SENSOR1–3 | 34, 35, 26 | Cảm biến số (digital input) |
| ADC1 / ADC2 | 25 / 33 | Đo điện áp tương tự |
| SOL1–4 | 4, 5, 15, 17 | Van điện điều khiển |
| LED_GREEN / RED | 14 / 27 | Hiển thị PASS/FAIL |
| BUZZER | 18 | Báo lỗi (Fail) |
| WS2812 | 13 | LED RGB đơn |
| OLED SDA/SCL | 14 / 27 | Màn hình hiển thị trạng thái |

3. Chức năng chính

🟢 a. Nút START / STOP

- START → bắt đầu chuỗi hoạt động của 4 solenoid.

- STOP → hủy quy trình, reset toàn bộ hệ thống.

b. Chuỗi solenoid (Ticker solenoidTimer)

- Mỗi lần bật thêm 1 van (SOL1→SOL4), theo thời gian trễ:

- {200, 400, 600, 800} ms

- Khi đến SOL4, dừng chuỗi → bật LED xanh dương WS2812 → chờ 2 giây ổn định ADC rồi chuyển sang bước kiểm tra (checkTimer).

c. Kiểm tra cảm biến & ADC (Ticker checkTimer)

- Đọc:

  - analogRead() hai kênh ADC1/2

  - digitalRead() ba cảm biến.

- So sánh ADC với ngưỡng:

- ADC1_MIN/MAX = 2400–2600

- ADC2_MIN/MAX = 3900–4100

- Tính kết quả:

  - 0 = OK, 1 = NG (đảo ngược logic cảm biến).

- Nếu tất cả OK → PASS

  - Bật LED xanh, OLED “PASS”.

- Nếu bất kỳ NG → FAIL

  - Bật LED đỏ, buzzer kêu 2s (Ticker buzzerTimer), OLED “FAIL”.

d. Reset hệ thống (Ticker resetTimer)

- Sau 2 giây kể từ khi hiển thị PASS/FAIL:

  - Tắt tất cả solenoid, LED, buzzer.

  - Hiển thị “Idle / WAIT START”.

  - Dừng mọi Ticker.

  - Chờ người dùng nhấn START lại.

e. OLED & WS2812

- OLED hiển thị 2 dòng:

  - Trạng thái chính (ví dụ: “Soli 2”, “Check Done”, “Idle”)

  - Kết quả (“RUN...”, “PASS”, “FAIL”)

- WS2812 đổi màu:

  - Xanh lá: PASS

  - Đỏ: FAIL

  - Xanh dương: đang chờ ADC ổn định

  - Tắt khi Stop/Reset.

4. Quy trình hoạt động tóm tắt

- Bật nguồn → hiển thị “Idle / WAIT START”.

- Nhấn START → bật lần lượt 4 van (Sol1→Sol4).

- Sau khi Sol4 ON 2s → đọc cảm biến + ADC.

- Hiển thị PASS/FAIL (OLED + LED + buzzer).

- Sau 2s → reset → quay lại trạng thái chờ.