- Nội dụng Meeting and confirm

+ Main Core: ESP32

Refer

+ Add đèn tháp ( Xanh, đỏ và Loa)

+ 1 nút Stop/ Emmecency

+ 2 Nút Start ( Nối tiếp)  1 tín hiệu

+ Máy In Zebra ZT421 ( kết nối PC thông qua USB)

+ 4 Solinoid ( 24V)

+ 3 Sensor detect Screws ( tín hiệu ouput digital 0/1)

+ 2 nguồn 3v3, 5V Kết nối vị trí này

( SEHC sẽ send bản vẽ)

+ 2 Terminal kết nối với ESP32

(Hình ảnh)

+ Bus 5( Giao tiếp PC)

Header 5 ( Pitch 2.54mm)

+ Cách ly điện áp

- ESP32 and tín hiệu input, Output

+ Sử dụng 24V cho solinoid, đèn tháp

- Block

ADC

Charger

Terminal

Nguồn 3v3, 5V

Đèn Tháp

PC

HASS JIG

Cách ly

Chuyển đổi điện áp. etc

Solinoid

Button

Cách ly

Chuyển đổi điện áp. etc

ESP32

- Định nghĩa Pin

| No. | GPIO | Content | In/Out | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Start Button | Input |  |
| 2 |  | Stop Button | Input |  |
| 3 |  | Screw1 | Input | Screw Left |
| 4 |  | Screw2 | Input | Screw Right |
| 5 |  | Screw3 | Input | Screw Center |
| 6 |  | Solinoid 1 | Output | Kẹp |
| 7 |  | Solinoid 2 | Output | Pipe |
| 8 |  | Solinoid 3 | Output | Left/Right |
| 9 |  | Solinoid 4 | Output | Center |
| 10 |  | Green Lamp | Output |  |
| 11 |  | Red Lamp | Output |  |
| 12 |  | Buzzer | Output |  |
| 13 | GPIO1 | Tx | Communication |  |
| 14 | GPIO3 | Rx | Communication |  |
| 15 |  | ADC1 | - | Detect 3v3 |
| 16 |  | ADC2 | - | Detect 5V |

Format: data:a,b,c,x,y

A,b,c: Status 3 Sensor detect Screws ( quy đổi 1,0)

X,y: Status 2 ADC sau khi quy đổi ( 1,0)

Ex: data:1,1,1,1,1   OK

Flow chart:

Start: Rest all ngõ ra  Kẹp  Pipe, left, right  Center ( Solinoid)

- Đọc data 3 sensor, đọc ADC

Stop: Dừng quy trình, reset output

// ==== Pin định nghĩa ====

#define START_PIN   39

#define STOP_PIN    36

#define ADC1_PIN    25

#define ADC2_PIN    33

#define SENSOR1_PIN 34

#define SENSOR2_PIN 35

#define SENSOR3_PIN 26   // tránh trùng GPIO17

#define SOL1_PIN    4

#define SOL2_PIN    5

#define SOL3_PIN    15

#define SOL4_PIN    17

#define LED_GREEN   14

#define LED_RED     27

#define BUZZER_PIN  18